马鞍山采石矶涂料有限公司

2024年度下半年10000吨油漆包装桶

招标文件

第一部分   辅材-包装桶招标公告

一、招标编号： CSJTL2024-07-22

二、招标内容：20L印花包装桶及4Ｌ印花方桶等，详见清单。

三、开标时间： 2024年8月3日上午8：30（北京时间）。

四、报名截止时间： 2024年8月2日下午17：00（北京时间）。

五、投标开标地点：马鞍山采石矶涂料有限公司（当涂姑孰工业集中区龙华路），开标前投标单位到技术中心大楼三楼会议室签到。

六、报名联系：王春田19355540611；

七、投标保证金：投标单位在   2024年8月2日下午17：00前交纳贰万元整（￥20000元）的投标保证金(转账或现金，开户行名称：马鞍山采石矶涂料有限公司，开户银行：工行当涂支行，开户账号：1306020919024595705)。未中标单位在中标结果公布后５个工作日内无息返还；中标单位的投标保证金转为履约保证金，合同期满后无息返还。

第二部分  投标文件

一、投标须知：

1、投标人：符合招标要求的生产厂家。

2、投标单位需提供：

2.1、投标委托：如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

2.2、报价表（纸质版3份）。

2.3、投标人资质证明文件（营业执照，复印件须盖红章）。

2.4、公司最近三年完成同类业绩表。

2.5、公司近二年的财务报表（资产负债表、损益表）。

2.6、相关产品的合格证或产品检测报告复印件(须加盖投标人单位公章)。

2.7、完善详细的售后服务承诺。

2.8、投标方在开标时自带投标文件，招标方开标前不接收投标文件，现场开标。

二、投标报价：

1、投标人的投标价应包括投标文件和招标清单范围内的全部费用，包括产品费用、包装、运输费、装卸费、保险费、利润、税金（提供13%增值税专用发票）。

2、投标人标明报价产品的规格、型号。投标报价须按照本文件的技术要求、规范标准执行。

3、投标人应考虑各种风险，在此基础上自主确定投标报价，凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因市场行情了解不清而造成的后果和风险，投标人负责。

三、投标费用：投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、评标：

1、采用综合评标法，按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标人的投标报价、供货能力等因素。

2、本次招标，旨在通过符合条件及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择符合本公司需求的产品和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均有我司招采负责人根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。

第三部分  质量及技术要求

一、招采清单及要求：

1、 预采数量、桶名称规格、指标参数见表：（ 单位：只、L、mm）

| 序号 | 产品名称及型号 | 产品质量（指标） | 采购量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20L花蓝桶（印花+涂白） | 重量：≥1300g±20g 尺寸：高367mm±2mm | 280000 |
| 2 | 20L水性漆花蓝桶（印花+涂白） | 重量：≥1300g±20g 尺寸：高367mm±2mm 要求：产品储存期间无生锈、镀膜层不脱落 | 60000 |
| 3 | 20L抱箍桶（印花+涂白） | 重量：≥1700g±20g 尺寸：高367mm±2mm | 30000 |
| 2 | 18.5L闭口桶（涂黄） | 重量：≥1050g±20g 尺寸：高369mm±2mm | 10000 |
| 3 | 18.5L花蓝桶（印花+涂白） | 重量：≥1200g±20g 尺寸：高326mm±2mm；上口外径300mm±2mm ；下口内径272mm±2mm | 6000 |
| 4 | 10L花蓝桶（印花） | 重量：≥800g±20g 尺寸：高315mm±2mm | 5000 |
| 5 | 4L包装桶（印花+涂白） | 重量：≥300g±10g 尺寸：高254mm±2mm 长167mm±2mm 宽105mm±2mm | 150000 |
| 6 | 3.7L包装桶（印花+涂白） | 重量：≥280g±5g 尺寸：高 185±2mm 直径163mm | 5000 |
| 7 | 2L包装桶（印花+涂白） | 重量：≥250g±5g 尺寸：高 165±2mm | 30000 |

2、外观标准：

2.1.按标准桶颜色（对照样品桶），无明显色差；

2.2.桶身外观圆整光滑，卷边均匀，无毛刺，无机械损伤，无砂眼，焊缝光洁平整，桶身清洁，无锈蚀，无明显失圆等缺陷，桶提手美观坚固；

2.3.要求20L桶盖为小卷边，必须能满足自动灌装机使用要求，密封圈不脱落，不断裂，各规格桶盖密封性良好，便于操作。

3、板材标准：

镀锡薄板的硬度 T2.5-T3  、镀锡厚度 不低于双面2.0

4、渗漏标准；小于1‰

5、强度标准：

堆码载荷为20L-900N、18.5L-800N、10L-500N、4L和3.7L-150N持续24h桶整体不应有强度降低变形、破损渗漏。

6、跌落测试：20L（25kg）为1.2M；

18.5L(20kg)、10L(15kg)、4L(4kg)、3.7L(3.5kg)均为0.8M。

桶底向下桶身倾斜45%，跌落后不开裂，无泄漏。

7、水性漆内覆膜桶，包装产品后12个月内覆膜不脱落、内壁不发生锈蚀。

二、技术及质量要求：

1、产品具有一定的先进性与经济性。

2、安全、可靠满足使用要求。

3、产品生产执行国家规定的相应标准。

4、产品出现质量问题，厂家必须无条件更换并承担客户索赔的一切损失。

5、以上要求是最低限度技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合招标文件和有关最新工业标准的优质产品。

三、售后服务承诺

1、投标方必须保证：中标方提供产品在质保期内发生任何质量问题、故障，中标方应随叫随到及时免费更换。

2、协助招标人做好现场材料的抽样送检，如因质量原因造成检测不合格的所有损失均由中标人承担。

第四部分  商务条款

一、供货数量：投标人的实际供货量根据招标方计划量进行供货。

二、综合单价：合同单价在合同期间不因任何因素而调整。

三、交货地点：马鞍山当涂姑孰工业集中区龙华路公司内仓库。

四、运输方式及运费负担：投标方负责招标范围内到厂所有材料与运输等有关的全部费用。

五、结算方式：

1、月结（电汇、承兑）；

2、投标方给出的更优惠的方式；

六、投标地址：马鞍山采石矶涂料有限公司技术中心大楼三楼综合部；

七、附件一：报价单模板。

马鞍山采石矶涂料有限公司招标小组

2024年7月30日

投标日期：

报价单                 投标编号：

客户名称：马鞍山采石矶涂料有限公司

联系电话：18055580990 	   联系人：卢贤忠

地    址：马鞍山市当涂县姑孰工业集中区龙华路

| 序号 | 产品名称规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20L花蓝桶（印花+涂白） |  | 只 | 280000 |  |  |
| 2 | 18.5L闭口桶（涂黄） |  | 只 | 10000 |  |  |
| 3 | 20L水性漆花蓝桶（印花+涂白） |  | 只 | 60000 |  |  |
| 4 | 20L抱箍桶（印花+涂白） |  | 只 | 30000 |  |  |
| 5 | 18.5L花蓝桶（印花+涂白） |  | 只 | 6000 |  |  |
| 6 | 10L花蓝桶（印花） |  | 只 | 5000 |  |  |
| 7 | 4L包装桶（印花+涂白） |  | 只 | 150000 |  |  |
| 8 | 3.7L包装桶（印花+涂白） |  | 只 | 5000 |  |  |
| 9 | 2L包装桶（印花+涂白） |  | 只 | 30000 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 大写 |  |  |
| 报价须知 |  | 1、以上报价包括投标文件和招标清单范围内的全部费用，包括产品费用、包装、运输费、装卸费、保险费、利润以及税金（提供13%增值税专用发票）。 2、报价须按照招标文件的技术要求、规范标准执行。 3、报价人应考虑各种风险，在此基础上自主确定投标报价，凡因报价人对招标文件阅读疏忽或误解，或因市场行情了解不清而造成的后果和风险，报价人负责。 |  |  |  |  |

报价单位：

联系电话：	    联系人：

地    址：	   报价日期：